УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 13 мая 2024 г. № 771

ПРОЕКТ

межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский 
площадью 44,0038 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования и вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

В результате анализа исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова 
и просп. Ленинградский в кадастровых кварталах 29:22:070205, 29:22:070206 
и 29:22:070207, формируются на территории, в отношении которой разработан  проект планировки района Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517 (с изменениями).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных пунктов.

Площадь территории проектирования составляет 44,0038 га.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

зона специализированной общественной застройки;

зона озелененных территорий.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания:

зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);

зона специализированной общественной застройки (кодовое 
обозначение – О2);

зона озелененных территорий общего пользования (кодовое 
обозначение – Пл);

зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено 
в пределах красных линий в соответствии с утвержденным проектом планировки с учетом существующей градостроительной ситуации 
и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков представлены в таблице № 1, каталог координат – в таблице № 2.

Таблица № 1

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:070206:ЗУ1 | 155 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ2 | 3 147 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ3 | 1 511 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070206:13, земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ4 | 688 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070206:13, земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ5 | 1 272 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ6 | 4 149 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ7 | 575 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ8 | 736 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ9 | 1 001 | Земельный участки с кадастровыми номерами 29:22:070206:33, 29:22:070206:58, земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ10 | 641 | Земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ11 | 912 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ12 | 2 572 | Земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ13 | 4 208 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ14 | 5 773 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:1, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ15 | 133 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ16 | 480 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ17 | 521 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ18 | 230 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ19 | 1 424 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:2, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ20 | 876 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ21 | 92 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ22 | 5 733 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:1693, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ23 | 4 540 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:35, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ24 | 96 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ25 | 1 035 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:18, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ26 | 580 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ27 | 178 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ28 | 5 341 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:28, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ29 | 106 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ30 | 2 612 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ31 | 2 710 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ32 | 133 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ33 | 3 156 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ34 | 1 898 | Земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ35 | 2 743 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ36 | 1 034 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ37 | 97 | Земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ38 | 20 660 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ39 | 104 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ40 | 792 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ41 | 1 072 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ42 | 244 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ43 | 6 211 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070206:20, земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ44 | 7 121 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ45 | 139 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ46 | 3 638 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ47 | 511 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070206:44, земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ48 | 433 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ49 | 765 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ50 | 1 650 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ51 | 340 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070206:ЗУ52 | 2 127 | Земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ53 | 3 115 | Земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ54 | 689 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ55 | 4 850 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ56 | 2 573 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ57 | 827 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ58 | 4 971 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:30, земли государственной собственности |
| 29:22:070205:ЗУ59 | 3 909 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:070205:29, земли государственной собственности |
| 29:22:000000:ЗУ60 | 870 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ61 | 1 916 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ62 | 1 587 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ63 | 2 336 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ64 | 537 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ65 | 148 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ66 | 3 053 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ67 | 1482 | Земли государственной собственности |
| 29:22:070207:ЗУ70 | 136 | Земли государственной собственности |

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ1 площадью 155 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ2 площадью 3 147 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ3 площадью 1 511 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Магазины" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070206:13 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ4 площадью 688 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070206:13 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ5 площадью 1 272 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ6 площадью 4 149 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ7 площадью 575 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ8 площадью 736 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ9 площадью 1 001 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Магазины" путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070206:33, 29:22:070206:58 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ10 площадью 641 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ11 площадью 912 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ12 площадью 
2 572 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ13 площадью 
4 208 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ14 площадью 
5 773 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:1 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ15 площадью 133 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ16 площадью 480 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ17 площадью 521 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ18 площадью 230 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ19 площадью 
1 424 кв. м с основным видом разрешенного использования "Общественное питание" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ20 площадью 876 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ21 площадью 92 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ22 площадью 
5 733 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:1693 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ23 площадью 
4 540 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:35 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ24 площадью 96 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ25 площадью 1 035 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Образование и просвещение" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:18 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ26 площадью 580 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ27 площадью 178 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ28 площадью 
5 341 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:28 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ29 площадью 106 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ30 площадью 
2 612 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ31 площадью 
2 710 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ32 площадью 133 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ33 площадью 
3 156 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ34 площадью 
1 898 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ35 площадью 
2 743 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ36 площадью 
1 034 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ37 площадью 97 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ38 площадью 
20 660 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ39 площадью 104 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ40 площадью 792 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ41 площадью 
1 072 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ42 площадью 244 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ43 площадью 
6 211 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070206:20 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ44 площадью 
7 121 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ45 площадью 139 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ46 площадью 
3 638 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ47 площадью 511 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Склады" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070206:44 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ48 площадью 433 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ49 площадью 765 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ50 площадью 
1 650 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ51 площадью 340 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070206:ЗУ52 площадью 
2 127 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ53 площадью 
3 115 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ54 площадью 689 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ55 площадью 
4 850 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ56 площадью 
2 573 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ57 площадью 827 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ58 площадью 
4 971 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:30 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070205:ЗУ59 площадью 
3 909 кв. м с основным видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:070205:29 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ60 площадью 870 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ61 площадью 
1 916 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ62 площадью 
1 587 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ63 площадью 
2 336 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ64 площадью 537 кв. м 
с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ65 площадью 148 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ66 площадью 
3 053 кв. м с основным видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ67 площадью 
1 482 кв. м с основным видом разрешенного использования "Отдых (рекреация)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ68 площадью 986 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:070207:ЗУ69 площадью 136 кв. м 
с условно разрешенным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 2

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:070206:ЗУ1 | 648590,47 648577,01 648571,30 648584,86 648590,47 | 2527010,88 2527025,85 2527020,66 2527005,64 2527010,88 |
| 29:22:070206:ЗУ2 | 648594,40 648584,86 648571,30 648543,20 648522,00 648535,70 648548,80 648560,36 648540,83 648548,25 648594,40 | 2526994,95 2527005,64 2527020,66 2527051,92 2526989,66 2526978,65 2526992,63 2526981,23 2526959,78 2526953,00 2526994,95 |
| 29:22:070206:ЗУ3 | 648548,64 648540,50 648548,25 648540,83 648537,41 648528,15 648535,70 648522,00 648505,20 648531,69 648532,93 648548,64 | 2526936,87 2526945,95 2526953,00 2526959,78 2526962,64 2526970,59 2526978,65 2526989,66 2526950,51 2526921,77 2526922,88 2526936,87 |
| 29:22:070206:ЗУ4 | 648522,00 648543,20 648539,05 648525,49 648510,75 648508,55 648501,84 648502,26 648505,20 648522,00 | 2526989,66 2527051,92 2527056,54 2527019,33 2526978,80 2526979,65 2526956,75 2526953,71 2526950,51 2526989,66 |
| 29:22:070206:ЗУ5 | 648501,84 648508,55 648481,20 648462,98 648470,75 648476,39 648496,59 648490,90 648496,16 648501,84 | 2526956,75 2526979,65 2526990,28 2526944,18 2526941,13 2526938,92 2526951,85 2526958,02 2526962,93 2526956,75 |
| 29:22:070206:ЗУ6 | 648551,08 648532,93 648531,69 648505,20 648502,26 648501,84 648496,59 648476,39 648482,04 648483,93 648484,56 648484,00 648471,11 648460,75 648470,75 648462,98 648461,92 648462,85 648458,36 648450,05 648439,04 648427,94 648357,38 648363,53 648371,98 648394,38 648391,68 648399,00 648406,29 648414,74 648420,14 648411,13 648394,69 648383,41 648390,90 648385,42 648393,35 648435,15 648472,23 648498,17 648507,90 648544,99 648551,08 | 2526904,23 2526922,88 2526921,77 2526950,51 2526953,71 2526956,75 2526951,85 2526938,92 2526936,69 2526935,42 2526933,07 2526931,44 2526920,01 2526929,33 2526941,13 2526944,18 2526941,51 2526941,23 2526928,94 2526931,98 2526904,20 2526891,89 2526825,80 2526819,25 2526818,20 2526793,56 2526791,05 2526782,75 2526789,66 2526780,34 2526785,25 2526794,30 2526811,89 2526824,36 2526830,53 2526836,90 2526843,72 2526879,85 2526911,84 2526935,44 2526934,19 2526898,70 2526904,23 |
| 29:22:070206:ЗУ7 | 648435,54 648429,73 648427,22 648423,54 648419,07 648421,70 648414,81 648397,08 648408,29 648397,63 648390,90 648383,41 648394,69 648411,13 648420,14 648435,54 648399,84 648393,39 648388,48 648394,93 648399,84 | 2526799,27 2526806,41 2526809,13 2526807,65 2526803,48 2526800,54 2526794,35 2526814,04 2526824,21 2526836,40 2526830,53 2526824,36 2526811,89 2526794,30 2526785,25 2526799,27 2526822,94 2526830,04 2526825,58 2526818,48 2526822,94 |
| 29:22:070206:ЗУ8 | 648414,74 648406,29 648399,00 648388,62 648382,40 648368,60 648371,32 648355,96 648361,37 648414,74 648403,96 648403,70 648402,53 648401,55 648401,78 648402,95 648403,96 648400,57 648398,77 648386,12 648387,91 648400,57 | 2526780,34 2526789,66 2526782,75 2526772,93 2526766,68 2526754,55 2526751,52 2526737,78 2526731,74 2526780,34 2526773,64 2526774,93 2526775,36 2526774,45 2526773,16 2526772,70 2526773,64 2526770,60 2526772,77 2526761,31 2526759,14 2526770,60 |
| 29:22:070206:ЗУ9 | 648371,32 648368,60 648358,31 648354,32 648345,30 648341,50 648338,83 648323,64 648326,15 648355,96 648371,32 | 2526751,52 2526754,55 2526766,07 2526770,52 2526780,61 2526784,86 2526787,84 2526773,94 2526771,13 2526737,78 2526751,52 |
| 29:22:070206:ЗУ10 | 648371,98 648363,53 648338,13 648332,20 648311,60 648323,64 648338,83 648371,98 | 2526818,20 2526819,25 2526795,84 2526802,22 2526782,92 2526773,94 2526787,84 2526818,20 |
| 29:22:000000:ЗУ11 | 648361,37 648355,96 648326,15 648323,64 648311,60 648306,02 648317,91 648351,91 648353,10 648361,37 | 2526731,74 2526737,78 2526771,13 2526773,94 2526782,92 2526773,66 2526759,80 2526723,13 2526724,20 2526731,74 |
| 29:22:070205:ЗУ12 | 648267,39 648317,91 648306,02 648278,21 648245,11 648208,60 648197,21 648207,94 648245,12 648246,79 648267,39 | 2526713,87 2526759,80 2526773,66 2526748,43 2526718,34 2526685,19 2526674,85 2526662,63 2526696,97 2526695,14 2526713,87 |
| 29:22:000000:ЗУ13 | 648306,02 648311,60 648218,34 648154,33 648099,62 648072,37 648050,60 648035,10 648031,48 648025,82 648014,75 648011,36 648024,66 648048,40 648081,89 648121,01 648157,50 648190,59 648216,82 648219,77 648306,02 | 2526773,66 2526782,92 2526883,67 2526824,85 2526776,27 2526752,02 2526732,63 2526749,66 2526746,37 2526746,51 2526758,66 2526755,56 2526740,96 2526715,23 2526745,69 2526781,27 2526814,44 2526844,54 2526868,38 2526867,82 2526773,66 |
| 29:22:070205:ЗУ14 | 648278,21 648190,59 648157,50 648198,12 648199,84 648212,01 648210,03 648223,98 648229,18 648245,11 648278,21 | 2526748,43 2526844,54 2526814,44 2526769,88 2526771,89 2526758,97 2526756,81 2526741,53 2526735,39 2526718,34 2526748,43 |
| 29:22:070205:ЗУ15 | 648210,03 648212,01 648199,84 648198,12 648194,47 648206,64 648210,03 | 2526756,81 2526758,97 2526771,89 2526769,88 2526766,51 2526753,82 2526756,81 |
| 29:22:070205:ЗУ16 | 648220,76 648206,61 648205,17 648206,40 648225,27 648207,94 648197,21 648194,49 648198,74 648219,71 648206,58 648190,30 648193,83 648196,65 648202,22 648217,32 648220,76 | 2526603,87 2526619,73 2526623,48 2526626,86 2526644,00 2526662,63 2526674,85 2526672,38 2526667,29 2526644,93 2526633,42 2526618,66 2526614,74 2526617,30 2526617,36 2526600,78 2526603,87 |
| 29:22:070205:ЗУ17 | 648219,71 648198,74 648186,42 648206,58 648219,71 | 2526644,93 2526667,29 2526655,76 2526633,42 2526644,93 |
| 29:22:070205:ЗУ18 | 648198,74 648194,49 648169,45 648174,11 648186,42 648198,74 | 2526667,29 2526672,38 2526649,65 2526644,51 2526655,76 2526667,29 |
| 29:22:070205:ЗУ19 | 648206,58 648186,42 648174,11 648169,45 648156,23 648142,31 648159,68 648161,22 648175,42 648184,25 648190,30 648206,58 | 2526633,42 2526655,76 2526644,51 2526649,65 2526664,25 2526651,48 2526631,46 2526632,69 2526617,29 2526625,39 2526618,66 2526633,42 |
| 29:22:070205:ЗУ20 | 648173,49 648152,96 648136,33 648132,16 648153,38 648168,72 648173,49 | 2526575,28 2526597,73 2526582,45 2526578,62 2526555,20 2526570,74 2526575,28 |
| 29:22:070205:ЗУ21 | 648175,70 648155,17 648152,96 648173,49 648175,70 | 2526577,36 2526599,76 2526597,73 2526575,28 2526577,36 |
| 29:22:070205:ЗУ22 | 648155,17 648141,44 648159,68 648142,31 648156,23 648124,41 648088,39 648082,87 648069,83 648066,22 648132,16 648136,33 648152,96 648155,17 648125,79 648120,60 648115,63 648120,81 648125,79 | 2526599,76 2526614,73 2526631,46 2526651,48 2526664,25 2526699,15 2526666,39 2526666,65 2526654,68 2526651,33 2526578,62 2526582,45 2526597,73 2526599,76 2526664,61 2526670,51 2526666,12 2526660,18 2526664,61 |
| 29:22:070205:ЗУ23 | 648124,41 648095,51 648090,76 648080,46 648085,24 648081,89 648048,40 648030,03 648026,52 648066,22 648069,83 648082,87 648088,39 648124,41 | 2526699,15 2526730,78 2526726,58 2526737,65 2526741,92 2526745,69 2526715,23 2526698,28 2526695,11 2526651,33 2526654,68 2526666,65 2526666,39 2526699,15 |
| 29:22:070205:ЗУ24 | 648095,51 648085,24 648080,46 648090,76 648095,51 | 2526730,78 2526741,92 2526737,65 2526726,58 2526730,78 |
| 29:22:070205:ЗУ25 | 648048,40 648024,66 648006,28 648003,04 648026,52 648030,03 648048,40 | 2526715,23 2526740,96 2526724,01 2526721,01 2526695,11 2526698,28 2526715,23 |
| 29:22:070205:ЗУ26 | 648024,66 648011,36 647989,77 648003,04 648006,28 648024,66 | 2526740,96 2526755,56 2526735,64 2526721,01 2526724,01 2526740,96 |
| 29:22:070205:ЗУ27 | 648014,75 648011,31 647989,62 647986,17 647989,77 648011,36 648014,75 | 2526758,66 2526762,46 2526742,74 2526739,61 2526735,64 2526755,56 2526758,66 |
| 29:22:070205:ЗУ28 | 648011,31 648006,87 648014,19 648004,10 648009,25 648012,68 647989,59 647983,91 647961,85 647950,14 647941,47 647931,74 647918,05 647914,69 647986,17 647989,63 648011,31 | 2526762,46 2526767,34 2526774,02 2526785,42 2526790,14 2526793,29 2526818,72 2526824,87 2526849,18 2526839,44 2526832,22 2526832,87 2526821,47 2526818,42 2526739,61 2526742,75 2526762,46 |
| 29:22:070205:ЗУ29 | 648019,36 648009,25 648004,10 648014,19 648019,36 | 2526778,74 2526790,14 2526785,42 2526774,02 2526778,74 |
| 29:22:070205:ЗУ30 | 647950,14 647903,35 647894,92 647879,70 647873,36 647914,69 647918,05 647931,74 647941,47 647950,14 | 2526839,44 2526891,31 2526883,10 2526869,74 2526864,00 2526818,42 2526821,47 2526832,87 2526832,22 2526839,44 |
| 29:22:070205:ЗУ31 | 648035,04 648020,17 648009,84 647998,13 648004,17 647922,60 647903,35 647950,14 647961,85 647983,91 647990,19 647995,86 647989,59 648012,68 648009,25 648019,36 648035,04 647926,76 647932,38 647920,12 647914,62 648035,04 647926,76 | 2526793,06 2526809,85 2526800,75 2526814,14 2526819,41 2526908,87 2526891,31 2526839,44 2526849,18 2526824,87 2526830,52 2526824,38 2526818,72 2526793,29 2526790,14 2526778,74 2526793,06 2526882,31 2526887,42 2526900,17 2526895,16 2526793,06 2526882,31 |
| 29:22:070205:ЗУ32 | 647932,38 647920,12 647914,62 647926,76 647932,38 | 2526887,42 2526900,17 2526895,16 2526882,31 2526887,42 |
| 29:22:070205:ЗУ33 | 648099,62 648046,88 648017,24 648020,17 648035,04 648072,37 648099,62 | 2526776,27 2526839,82 2526813,11 2526809,85 2526793,06 2526752,02 2526776,27 |
| 29:22:070205:ЗУ34 | 648062,22 648057,41 648097,74 648102,03 648115,92 648104,24 648009,38 648008,31 648017,24 648046,88 648062,22 | 2526853,62 2526859,66 2526895,58 2526890,56 2526902,45 2526915,31 2526829,30 2526823,01 2526813,11 2526839,82 2526853,62 |
| 29:22:000000:ЗУ35 | 648218,34 648196,31 648182,55 648168,08 648158,07 648148,34 648119,62 648115,92 648153,41 648154,33 648218,34 648170,18 648172,56 648171,01 648160,10 648154,23 648166,17 648218,34 648170,18 | 2526883,67 2526907,48 2526891,47 2526882,49 2526880,87 2526885,03 2526905,64 2526902,45 2526859,07 2526824,85 2526883,67 2526847,33 2526853,65 2526856,00 2526864,39 2526856,24 2526843,44 2526883,67 2526847,33 |
| 29:22:070206:ЗУ36 | 648427,94 648439,04 648373,01 648354,73 648349,01 648427,94 | 2526891,89 2526904,20 2526926,64 2526935,43 2526927,18 2526891,89 |
| 29:22:070206:ЗУ37 | 648461,29 648463,04 648444,62 648442,91 648461,29 | 2527089,19 2527093,84 2527100,66 2527096,10 2527089,19 |
| 29:22:000000:ЗУ38 | 648349,01 648306,15 648289,82 648275,60 648196,31 648182,55 648168,08 648158,07 648148,34 648119,62 648115,92 648104,24 648082,53 648050,79 648018,27 647989,42 647958,03 647948,59 647929,86 647895,78 647894,03 647891,97 647889,90 647887,44 647884,48 647882,43 647879,17 647864,47 647859,05 647795,10 647791,35 647755,16 647747,55 647714,27 647711,23 647707,98 647733,70 647735,32 647742,77 647743,89 647755,41 647757,11 647758,32 647758,96 647758,89 647767,80 647775,33 647780,28 647786,52 647859,66 647824,37 647791,13 647756,69 647720,89 647736,43 647770,85 647768,75 647763,36 647776,07 647774,70 647838,68 647843,29 647856,49 647874,56 647888,01 647890,72 647926,46 647947,12 648007,70 648011,67 648031,21 648033,73 648045,05 648049,06 648054,16 648076,34 648121,84 648130,40 648110,97 648082,97 648055,86 648029,84 648025,81 648020,92 648014,21 648023,87 648041,11 648049,74 648103,04 648098,52 648132,22 648151,67 648157,89 648165,39 648172,67 648183,06 648184,50 648212,03 648260,04 648271,05 648282,68 648298,59 648303,24 648340,10 648344,64 648362,22 648356,26 648361,09 648367,29 648401,93 648414,93 648423,19 648407,97 648390,78 648376,22 648388,62 648361,68 648354,73 647774,47 647777,42 647775,03 647774,99 647772,03 647772,15 648349,01 | 2526927,18 2526974,25 2526980,61 2526978,46 2526907,48 2526891,47 2526882,49 2526880,87 2526885,03 2526905,64 2526902,45 2526915,31 2526939,18 2526974,08 2527009,85 2527041,58 2527076,10 2527074,76 2527057,26 2527094,57 2527095,99 2527097,00 2527097,48 2527097,61 2527097,10 2527096,03 2527093,42 2527079,13 2527084,84 2527079,24 2527085,43 2527083,03 2527075,82 2527045,57 2527042,79 2527046,36 2527070,05 2527071,57 2527078,22 2527079,22 2527089,67 2527091,69 2527093,55 2527095,79 2527097,87 2527099,10 2527106,00 2527100,44 2527092,57 2527099,36 2527140,34 2527177,06 2527215,13 2527254,70 2527275,18 2527237,15 2527234,66 2527229,65 2527214,91 2527213,57 2527142,87 2527133,12 2527118,11 2527097,57 2527109,64 2527112,06 2527081,91 2527100,69 2527078,57 2527083,00 2527137,11 2527144,09 2527140,04 2527150,88 2527148,98 2527141,32 2527265,19 2527262,06 2527209,52 2527133,87 2527143,16 2527072,13 2527066,77 2527053,72 2527030,94 2527026,28 2527008,00 2527007,21 2526948,85 2526943,41 2526906,40 2526893,04 2526889,23 2526890,12 2526894,43 2526903,58 2526904,90 2526931,07 2526973,71 2526983,86 2526986,12 2526984,89 2526980,53 2526967,43 2526969,02 2527014,19 2527016,35 2527029,57 2527027,19 2527119,81 2527157,11 2527154,05 2527114,24 2527069,25 2527031,14 2527026,32 2526952,84 2526935,43 2527093,40 2527095,94 2527098,94 2527098,99 2527096,45 2527096,30 2526927,18 |
| 29:22:070206:ЗУ39 | 648356,26 648361,09 648356,32 648355,14 648352,77 648348,98 648356,26 | 2527016,35 2527029,57 2527031,80 2527028,68 2527029,63 2527018,99 2527016,35 |
| 29:22:070206:ЗУ40 | 648380,14 648391,11 648386,54 648378,47 648371,98 648347,39 648339,89 648365,84 648372,03 648380,14 | 2527135,97 2527165,94 2527167,63 2527145,74 2527143,19 2527152,06 2527131,26 2527122,02 2527138,92 2527135,97 |
| 29:22:070206:ЗУ41 | 648303,24 648318,39 648305,00 648238,98 648238,75 648235,19 648307,11 648298,59 648303,24 | 2526980,53 2527024,50 2527019,71 2527044,37 2527043,68 2527034,20 2527007,44 2526984,89 2526980,53 |
| 29:22:070206:ЗУ42 | 648209,38 648211,98 648180,40 648177,89 648209,38 | 2527061,91 2527068,70 2527080,40 2527073,59 2527061,91 |
| 29:22:070206:ЗУ43 | 648243,89 648258,29 648131,11 648115,46 648123,91 648181,13 648180,40 648211,98 648212,72 648243,89 | 2527059,00 2527101,60 2527149,09 2527106,76 2527103,64 2527082,35 2527080,40 2527068,70 2527070,61 2527059,00 |
| 29:22:070206:ЗУ44 | 648239,66 648257,38 648130,40 648110,97 648148,82 648178,06 648179,87 648239,66 648208,54 648211,34 648194,68 648192,05 648208,54 | 2527167,64 2527215,49 2527262,06 2527209,52 2527195,52 2527184,70 2527189,73 2527167,64 2527185,41 2527192,83 2527198,72 2527191,28 2527185,41 |
| 29:22:070206:ЗУ45 | 648208,54 648211,34 648194,68 648192,05 648208,54 | 2527185,41 2527192,83 2527198,72 2527191,28 2527185,41 |
| 29:22:070206:ЗУ46 | 648115,46 648131,11 648148,82 648110,97 648082,97 648084,72 648085,14 648092,87 648090,47 648087,61 648097,29 648115,46 | 2527106,76 2527149,09 2527195,52 2527209,52 2527133,87 2527133,27 2527134,37 2527131,64 2527124,86 2527117,02 2527113,48 2527106,76 |
| 29:22:070206:ЗУ47 | 648118,12 648123,91 648115,46 648097,29 648090,61 648094,91 648112,86 648118,12 | 2527087,21 2527103,64 2527106,76 2527113,48 2527096,65 2527095,17 2527088,96 2527087,21 |
| 29:22:070206:ЗУ48 | 648115,80 648118,12 648112,86 648094,91 648090,61 648097,29 648087,61 648081,36 648079,42 648115,80 | 2527080,62 2527087,21 2527088,96 2527095,17 2527096,65 2527113,48 2527117,02 2527099,92 2527094,23 2527080,62 |
| 29:22:070206:ЗУ49 | 648142,22 648143,25 648106,82 648029,84 648070,29 648025,81 648079,42 648042,51 648081,36 648037,29 648070,27 648020,92 648014,21 648055,14 648023,87 648053,99 648041,11 648030,18 648049,74 648039,91 648068,92 648091,45 648142,22 | 2527033,79 2527041,57 2527055,13 2527072,13 2527068,78 2527066,77 2527094,23 2527060,31 2527099,92 2527046,53 2527103,73 2527053,72 2527030,94 2527062,90 2527026,28 2527042,70 2527008,00 2527031,43 2527007,21 2527048,14 2527060,71 2527052,43 2527033,79 |
| 29:22:070206:ЗУ50 | 648142,22 648143,25 648106,82 648029,84 648070,29 648025,81 648079,42 648042,51 648081,36 648037,29 648070,27 648020,92 648014,21 648055,14 648023,87 648053,99 648041,11 648030,18 648049,74 648039,91 648068,92 648091,45 648142,22 | 2527033,79 2527041,57 2527055,13 2527072,13 2527068,78 2527066,77 2527094,23 2527060,31 2527099,92 2527046,53 2527103,73 2527053,72 2527030,94 2527062,90 2527026,28 2527042,70 2527008,00 2527031,43 2527007,21 2527048,14 2527060,71 2527052,43 2527033,79 |
| 29:22:070206:ЗУ51 | 648172,67 648183,06 648175,54 648166,36 648151,67 648157,89 648165,39 648172,67 | 2526894,43 2526903,58 2526912,58 2526906,14 2526893,04 2526889,23 2526890,12 2526894,43 |
| 29:22:070206:ЗУ52 | 648184,50 648167,25 648122,64 648103,04 648098,52 648132,22 648151,33 648166,36 648175,54 648183,06 648184,50 | 2526904,90 2526923,51 2526967,23 2526948,85 2526943,41 2526906,40 2526922,78 2526906,14 2526912,58 2526903,58 2526904,90 |
| 29:22:000000:ЗУ53 | 648121,84 648099,61 648054,16 648076,34 648121,84 | 2527265,19 2527273,33 2527148,98 2527141,32 2527265,19 |
| 29:22:000000:ЗУ54 | 648099,61 648095,27 648049,06 648054,16 648099,61 | 2527273,33 2527275,83 2527150,88 2527148,98 2527273,33 |
| 29:22:070205:ЗУ55 | 648018,27 647989,42 647907,04 647927,38 647929,60 648018,27 | 2527009,85 2527041,58 2526966,88 2526942,06 2526929,45 2527009,85 |
| 29:22:070205:ЗУ56 | 648008,31 648004,17 647922,60 647903,35 647894,92 647869,84 647860,17 647856,91 647854,46 647836,29 647832,12 647835,35 647857,28 647876,70 647880,78 647886,14 647890,84 647901,08 647920,62 647923,10 647920,38 647904,07 647898,47 647892,95 647890,05 647892,33 647892,16 647890,12 647867,82 647873,12 647907,04 647927,38 647929,60 647928,06 647952,46 647984,19 648003,30 648009,38 648008,31 | 2526823,01 2526819,41 2526908,87 2526891,31 2526883,10 2526910,94 2526921,26 2526922,01 2526921,17 2526904,88 2526909,48 2526912,41 2526932,34 2526911,12 2526909,14 2526908,90 2526912,25 2526900,73 2526918,51 2526928,63 2526939,71 2526957,64 2526963,90 2526958,95 2526962,15 2526969,56 2526972,79 2526977,59 2526999,10 2527004,18 2526966,88 2526942,06 2526929,45 2526911,74 2526884,90 2526850,01 2526828,99 2526829,30 2526823,01 |
| 29:22:070205:ЗУ57 | 647879,70 647854,72 647869,84 647860,17 647856,91 647854,46 647836,29 647873,36 647879,70 647849,43 647849,76 647848,89 647847,62 647847,27 647848,12 647849,43 | 2526869,74 2526897,95 2526910,94 2526921,26 2526922,01 2526921,17 2526904,88 2526864,00 2526869,74 2526907,00 2526908,27 2526909,17 2526908,77 2526907,50 2526906,59 2526907,00 |
| 29:22:070205:ЗУ58 | 647868,78 647840,96 647803,55 647788,76 647778,94 647765,47 647762,35 647832,12 647835,35 647857,28 647868,78 | 2526942,80 2526973,39 2527014,41 2527000,96 2527001,51 2526989,26 2526986,42 2526909,48 2526912,41 2526932,34 2526942,80 |
| 29:22:070205:ЗУ59 | 647803,55 647767,47 647747,55 647714,27 647711,23 647762,35 647765,47 647778,94 647788,76 647803,55 | 2527014,41 2527053,98 2527075,82 2527045,57 2527042,79 2526986,42 2526989,26 2527001,51 2527000,96 2527014,41 |
| 29:22:000000:ЗУ60 | 647947,12 647924,76 647897,81 647890,72 647926,46 647947,12 | 2527100,69 2527108,86 2527118,42 2527112,06 2527081,91 2527100,69 |
| 29:22:070207:ЗУ61 | 647859,66 647824,37 647780,28 647786,52 647859,66 | 2527099,36 2527140,34 2527100,44 2527092,57 2527099,36 |
| 29:22:070207:ЗУ62 | 647897,81 647881,88 647901,00 647897,55 647875,47 647843,29 647856,49 647870,00 647888,01 647890,72 647897,81 | 2527118,42 2527124,32 2527183,63 2527184,86 2527161,85 2527133,12 2527118,11 2527130,17 2527109,64 2527112,06 2527118,42 |
| 29:22:070207:ЗУ63 | 648031,21 648033,73 647903,32 647947,26 647952,22 647920,30 647886,92 647838,68 647843,29 647875,47 647897,55 647901,00 647902,66 648031,21 647848,80 647852,32 647848,57 647845,05 647848,80 | 2527137,11 2527144,09 2527190,81 2527233,13 2527246,62 2527217,45 2527186,94 2527142,87 2527133,12 2527161,85 2527184,86 2527183,63 2527183,04 2527137,11 2527140,68 2527143,85 2527148,01 2527144,84 2527140,68 |
| 29:22:070207:ЗУ64 | 647924,76 647888,81 647902,66 647901,00 647881,88 647897,81 647924,76 | 2527108,86 2527144,35 2527183,04 2527183,63 2527124,32 2527118,42 2527108,86 |
| 29:22:070207:ЗУ65 | 647781,87 647768,75 647763,36 647776,07 647781,87 | 2527220,02 2527234,66 2527229,65 2527214,91 2527220,02 |
| 29:22:070207:ЗУ66 | 647791,13 647756,69 647712,59 647747,04 647791,13 | 2527177,06 2527215,13 2527175,24 2527137,17 2527177,06 |
| 29:22:070207:ЗУ67 | 647767,80 647762,13 647769,65 647747,04 647712,59 647701,01 647706,07 647728,38 647745,96 647758,10 647758,89 647767,80 | 2527099,10 2527105,30 2527112,19 2527137,17 2527175,24 2527162,41 2527157,04 2527132,26 2527112,91 2527099,44 2527097,87 2527099,10 |
| 29:22:070207:ЗУ68 | 647701,01 647712,59 647684,30 647661,75 647669,01 647678,95 647680,00 647689,60 647693,19 647701,01 | 2527162,41 2527175,24 2527206,51 2527178,35 2527171,01 2527180,36 2527179,25 2527169,12 2527172,54 2527162,41 |
| 29:22:070207:ЗУ69 | 647941,93 647930,24 647924,07 647935,84 647941,93 | 2527293,62 2527304,97 2527299,36 2527287,90 2527293,62 |

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| 29:22:070206:ЗУ2 | 3 147 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ4 | 688 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ5 | 1 272 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ6 | 4 149 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ7 | 575 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ8 | 736 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ10 | 641 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ11 | 912 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ12 | 2 572 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ13 | 4 208 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ16 | 480 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ17 | 521 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ18 | 230 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ20 | 876 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ21 | 92 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ26 | 580 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ27 | 178 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ31 | 2 710 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ33 | 3 156 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ34 | 1 898 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ35 | 2 743 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ36 | 1 034 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ38 | 20 660 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ40 | 792 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ41 | 1 072 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ46 | 3 638 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ48 | 433 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ49 | 765 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ50 | 1 650 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ51 | 340 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ52 | 2 127 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:000000:ЗУ54 | 689 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ56 | 2 573 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ57 | 827 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:000000:ЗУ60 | 870 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ61 | 1 916 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ62 | 1 587 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ63 | 2 336 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070207:ЗУ64 | 537 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ67 | 1 482 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ68 | 986 | Улично-дорожная сеть |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице 
№ 4.

Таблица № 4

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 29:22:070206:ЗУ1 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070206:ЗУ2 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ3 | Магазины |
| 29:22:070206:ЗУ4 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ5 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ6 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ7 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ8 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ9 | Магазины |
| 29:22:070206:ЗУ10 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ11 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ12 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ13 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ14 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ15 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070205:ЗУ16 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ17 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ18 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ19 | Общественное питание |
| 29:22:070205:ЗУ20 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ21 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ22 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ23 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ24 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070205:ЗУ25 | Образование и просвещение |
| 29:22:070205:ЗУ26 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ27 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ28 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ29 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070205:ЗУ30 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ31 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ32 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070205:ЗУ33 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ34 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:000000:ЗУ35 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ36 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ37 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:000000:ЗУ38 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ39 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070206:ЗУ40 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ41 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ42 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070206:ЗУ43 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070206:ЗУ44 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070206:ЗУ45 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070206:ЗУ46 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ47 | Склады |
| 29:22:070206:ЗУ48 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ49 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ50 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070206:ЗУ51 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070206:ЗУ52 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:000000:ЗУ53 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:000000:ЗУ54 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ55 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ56 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070205:ЗУ57 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070205:ЗУ58 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:070205:ЗУ59 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:000000:ЗУ60 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ61 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ62 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ63 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070207:ЗУ64 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ65 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:070207:ЗУ66 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:070207:ЗУ67 | Отдых (рекреация) |
| 29:22:070207:ЗУ68 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:070207:ЗУ69 | Коммунальное обслуживание |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов в данном проекте не отображается 
в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице № 5. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 5

| Номер точки | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 648654,25 648581,64 648564,80 648546,60 648526,89 648500,25 648332,55 647998,70 647842,23 647627,12 647645,00 647662,24 647683,80 647707,52 647833,37 647971,70 648156,29 | 2526997,60 2527078,42 2527095,14 2527109,48 2527121,66 2527133,82 2527201,19 2527314,29 2527414,91 2527132,10 2527110,30 2527091,37 2527068,81 2527043,98 2526904,77 2526751,75 2526546,09 |

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:

чертеж межевания территории основной части (масштаб 1:3000) представлен в приложении к настоящему проекту межевания;

На чертеже межевания отображены:

- границы существующих элементов планировочной структуры;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки района Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 
2015 года № 517 (с изменениями);

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

- границы публичных сервитутов:

публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства "BЛ-0,4KB 
TП-310", реестровый номер 29:22-6.793;

публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства: "ТП-304", реестровый номер 29:22-6.784.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га

_________